SAINT - LEU

### LISTE DES TRAVAUX A REALISER

01 – Terrassement – Fondations – Gros Oeuvre – Réseaux enterrés

02 – Charpente – ossature bois

03 – Couverture

04 – Menuiseries extérieures

05 – Isolation – Doublage cloisons – Menuiseries Intérieures

06 – Electricité

07 – Plomberie – Sanitaires – Chauffage – VMC

08 – Serrurerie

09 – Peinture

10 – Espaces verts

01 – Terrassement – Fondations – Gros Oeuvre – Réseaux enterrés

  - Constat d’huissier sur état des avoisinants

(voirie, clôtures, bâtiments mitoyens).

  - Installation de chantier

- Clôture, palissage de chantier

- Branchements provisoires (eau-EDF)

- Cantonnements suivant réglementation

  - Implantation

- Implantation des zones de stockage, de cantonnement

- Implantation des ouvrages par piquetage

  - Terrassements

- Défrichage, enlèvement des végétaux (pas d’arbre de haute tige à abattre- protection des deux arbres conservés)

- Décapage de la terre végétale et stockage sur place

- Fouille en pleine masse pour sous-sol

- Fouille en rigole pour fondations

- Fouilles en tranchées pour canalisations jusqu’à la rue

- Y compris blindage, étaiement, épuisement des eaux suivant nécessité

- Y compris déversement et aménagement des fonds et des parois.

- Remblaiement et compactage après réalisation des ouvrages

- Mise à la décharge publique des terres excédentaires.

  - Réseaux enterrés

- Démarches administratives

- Fourniture et pose des canalisations et regards pour les travaux d’assainissement (EU/EV). Les EP sont récupérées et recyclées  dans la cave: il n’y a pas de réseau EP extérieur.

- Canalisations en PVC, diamètres selon calcul

- Réseau unique de la maison à la limite de propriété Le présent lot doit l’attente scellée dans la maçonnerie du sous-sol. Raccordement au lot Plomberie.

- Fourniture et pose de fourreaux pour réseaux divers : eau, EDF, GDF, France Télécom : nombre et section à faire valider par les entreprises concernées.

- Mise en place d’un réseau de drainage en périmètre du sous-sol : PVC Ø 100 mini, remplissage en cailloux sur 60 cm, géotextile non tissé, pente entre 3 et 10 mm par m, regards selon nécessité, évacuation des eaux par regard à fonds perdu

- Protection étanche de l’élévation des murs du sous-sol jusqu’à 15 cm au dessus du sol naturel.

  - Fondations

- Selon préconisation du rapport géotechnique

- Gros béton sous semelles filantes on ponctuelles

- Semelles filantes en BA (dimensionnement selon calcul)

  - Dallages

    - Dallage PB – R-1

Mise en oeuvre d’un dallage BA au sous-sol : couche de forme : 30 cm en grave, compactage soigneux, sur géotextile anticontaminant, isolation thermique en périphérie (l = 60 cm) surfaçage taloché fin (voir tableau de finition)

- surcharge d’exploitation 175 daN/m2

01.7.2.	Dans la partie du sous-sol :

Mise en oeuvre d’un dallage dito ci-dessus coulée sur isolation thermique en polystirène dur.

Ce dallage est destiné à recevoir une chape talochée à l’hélicoptère et traitée en finition béton brut.

- Surcharge d’exploitation : 175 daN/m2

    - Terrasses

Sous les terrasses :

- Mise en oeuvre  de longrine support des lambourdes du platelage. Espacement 1,50m environ.

  - Maçonnerie

Mise en oeuvre de voiles périphériques en BA  ou en parpaings pleins de 20cm (dimensionnement selon calcul) avec protection extérieure par étanchéité liquide ou mécanique.

Mise en oeuvre  des murs intérieurs en parpaings pleins : e = 20 cm y compris chaînage et poteaux pour  murs d’échiffre de l’escalier. Joints soignés, tirés au fer (pas d’enduit).

Option pour l’élévation du mur accolé au mitoyen : mise en oeuvre d’un mur en parpaings pleins e = 20 cm y compris chaînage et poteaux pour mur en limite séparative. Y compris ravalement extérieur par enduit monocouche (coloris à choisir).

  - Plancher PH R-1

Au –dessus du sous-sol :

- mise en oeuvre d’un plancher BA du type ‘’poutrelles- hourdis’’ avec dalle de compression.

- Y compris toutes sujétions de poutres, chevêtres, trémies, réservations etc..

- Finition talochée fin destiné à recevoir un système de chauffage par le sol avec chape de finition

- Surcharge d’exploitation : 175 daN/m2.

02 – Charpente – ossature bois

La maison est divisée en 2 corps de bâtiment :

- le séjour (corps principal)

- les chambres (corps secondaire)

  - La structure du séjour est composée de 3 arcs formant ferme en lamellé collé, reposant d’un côté sur le mur en parpaings côté voisin, sur des poteaux bois, côté jardin. Pour la ferme du milieu, il est prévu un appui central au faîtage (poteau intégré dans le cloisonnement de manière à éviter un entrait traversant le volume du séjour.

  - La structure des chambres est composée de 3 demi-portiques droits en lamellé collé, appuyés sur le mur séparatif en maçonnerie

  - Le remplissage de l’ensemble est réalisé en panneaux à ossature bois réalisés selon les règles de l’art : ossature en sapin traité, panneau CP, pare pluie, contrelattage, parement extérieur en bardage à clins horizontaux en DOUGLAS traité classe IV.

- Y compris précadres en bois pour les menuiseries extérieures

- Y compris tous accessoires de finition : bavette alu, grilles anti-rongeurs, etc...

  - Panneaux de toiture type SAPISOL S 160 ou équivalent.

Option : l’entreprise pourra proposer une version traditionnelle par pannes lancées entre fermes (dans la hauteur de celles-ci) isolation thermique entre pannes, fermetures inférieure et supérieure en triply 10 mm et 2 x 5 mm pour épouser la courbe en faîtage.

  - Mise en oeuvre dans le séjour d’une mezzanine composée d’une structure poteaux poutre (3 portiques) en bois et d’un plancher en poutrelles lamellé collé assemblées par rainures et fausses languettes. (65 mm épaisseur sur trois appuis portée 2,50 m).

- Y compris toutes sujétions de trémies d’escalier, chevêtre, réservations, etc...

- Finition brute

  - Escaliers

Fourniture et pose de deux escaliers droits en BER sur limons latéraux.

Marches, contremarches

Dimensions selon plans

Fourniture et pose d’une main courante en bois Ø 40 mm posée sur étriers métalliques.

03– Couverture

Mise en oeuvre d’une couverture en zinc prépatiné à joints debouts

03.1	Sur les supports bois : pose d’un contre voligeage  et d’une sous-couche formant isolation acoustique de la couverture.

03.2. 	Couverture en zinc naturel à joints debout

Couverture des 2 corps du bâtiment selon règles de l’art : bande d’égout, faîtage, , bande solin, etc.

- Y compris toutes sujétions pour partie cintrée.

  - Accessoires

Chêneau encaissé en zinc côté mitoyen et côté opposé

- Y compris naissances et toutes sujétions

- Descentes EP en PVC intégrées au complexe des murs à ossature bois

- Raccordements intérieurs et réseau EP à la charge du plombier

04- Menuiseries Extérieures

Fourniture et pose de menuiseries extérieures en bois équipées de double vitrage 4/12/442

- Selon plans et tableau menuiseries extérieures.

05- Isolation – Doublage – cloisons- menuiseries intérieures

  - Isolation

Isolation de tous les murs périphériques en ossature bois par laine de verre 100mm avec parevapeur.

- Pose soignée pour éviter tout pont thermique

  - Doublages

Fourniture et pose sur murs périphériques de panneaux BA 13 à visser sur l’ossature bois.

- Y compris bandes de joints et enduit des têtes de vis.

- Dans les pièces humides prévoir BA 13 hydrofuge

  - Cloisons

Fourniture et pose de cloison du type PLACOSTYL e = 70 mm avec isolation acoustique.

- Y compris bande de joints et raccords aux plafonds soignés.

- Dans les pièces humides, BA 13 hydrofuge.

- Selon plans

  - Divers

- Trappes d’accès vannes plomberie

- Coffrages divers

  - Menuiseries intérieures

Fourniture et pose de blocs portes

Fourniture et pose de plinthes en médium à peindre e = 10 mm, h = 60 mm à coller

- Voir tableau des finitions.

06 – Electricité courants forts- courants faibles

Démarches administratives

Etudes/plans

Installation complète selon normes et règlement en vigueur

Origine de l’installation : coffrets EDF/France Télécom en limite de propriété sur rue.

Fourniture et pose des câbles nécessaires entre coffrets sur rue et maison (fourreaux fournis par le lot Gros Oeuvre).

- TGBT  Boîtier métallique avec porte

- Protection pour disjoncteurs différentiels

- 30% d’espace disponible en réserve.

Filerie encastrée : (cloison type PLACOSTYL)

Appareillage : type Legrand – Mosaïc

Implantation : selon plans

Essais : Consuel

07 – Plomberie – Sanitaires - chauffage -VMC

Démarches administratives

Etudes/plans

Installation selon normes et règlements en vigueur

  - Plomberie

    - Origine d l’installation : coffret eau en limite de propriété

    - Alimentation entre le coffret et la maison par tuyau PE à placer dans tranchée réalisée par le lot Gros Oeuvre

Prévoir vanne d’arrêt générale en sous-sol.

    - Distribution EFS/ECS

Par tubes de cuivre de diamètre approprié

Par nourrices équipées de vannes d’arrêt (1 par appareil)

Une par pièce d’eau

Celle-ci sera facilement accessible par trappe (lot cloisons).

    - Réseau EU/EV

Réseau séparatif jusqu’au relevage

Tuyau PVC de diamètre approprié

- Y compris tés de dégorgement, regards de visite etc...

- Y compris ventilation des chutes soit par conduits en toitures, soit par système à clapet.

    - Relevage

Le point de collecte des EU/EV étant plus bas que le fil d’eau du collecteur public (environ 1,00 m) il est nécessaire de mettre en place un système de relevage.

Le relevage devra comporter :

- Une cuve en polypropilène (capacité suivant calcul) équipée des accessoires nécessaires (entrée, sortie, ventilation, couvercle étanche, etc...).type

EVAMATIC bos 1501 SE (pour eaux usées et eaux vannes)

1 kit clapet vanne DN 50

- Une armoire électrique alimentation/protection assurant un fonctionnement alternatif des pompes.

- Y compris toutes sujétions de raccordement

- Limite de prestation : attente EU/EV en PVC  dans maçonnerie fournie posée

    - Réseau EP (collecte)

Les EP sont collectées et recyclées

Le présent lot doit le réseau collecte des EP intérieurs comprenant : le raccordement aux descentes EP fournies posées par le lot couverture, le réseau proprement dit en PVC Ø 100 cm, la citerne dans un matériau au choix (capacité 1.5 m3)

La citerne devra obligatoirement être étanche mais visitable

Equipée d’un filtre à sable ou équivalent (élimination des déchets organiques), nettoyable aisément (trappe d’accès étanche).

Pourvue d’un évent et d’un trop plein Ø 100 raccordé directement à l’extérieur

D’un robinet de vidange

D’une partie pour branchement extérieur

    - Réseau EP – distribution

Certaines pièces d’eau sont pourvues d’un point d’eau ‘’EP’’ : toutes les machines à laver (buanderie, cuisine), tous les WC ainsi qu’un point d’eau par salle de bain.

Le réseau de distribution des ‘’EP’’ est complètement indépendant du réseau de l’eau de ville.

Il est constitué :

- D’un groupe de mise en pression (hydrophore 220 V

- D’un réseau de distribution en cuivre (diamètre selon calculs)

- Y compris tous raccordements et toutes sujétions

    - Production ECS

Option 1

Ballon ECS électrique : 	150 L pour salle de bain des parents (faux plafond)

200 L pour cuisine plus salle de bain des   enfants   (sous-sol)

Option 2 :

- Chauffe-eau à gaz : capacité 250 L (au sous-sol)

Option 3 :

- Chauffe- eau géothermie à définir

    - Appareils – robinetterie

Raccordement de tous appareils. La fourniture sera déterminée en phase ultérieure.

07.2	Chauffage

Chauffage à eau chaude basse température intégré dans le sol

    - Distribution

Rez-de-chaussée

- Par réseau PE encastré dans la chape

- Y compris  nourrices de distribution avec té de réglage , isolant, adjuvant pour la chape béton.

Mezzanine

- Par radiateur type HUDEVAD en plinthe équipés de robinets thermostatiques et tés de réglage

    - Production de chaleur

Option 1

- Chaudière à gaz à ventouse

- Y compris régulation, raccordements etc....

Option 2

- Pompe à chaleur type eau glycolée/eau

07.3.	VCM

- Wmc double flux

Option 1 Puits canadien

08 - Serrurerie

réservé

09 - Peinture

Réservé

- Espaces Verts

Réservé